《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称―指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点―指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别―按国标填写。

4. 总投资―指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标―指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议―给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见―由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见―由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 沥青拌和站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沈阳众磊道桥有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 霍立平 |  | 联 系 人 | 李海燕 |  |
| 通讯地址 | 沈阳市东陵区李相镇段家沟村 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 135-91449940 | 传 真 | — | 邮政编码 | 110000 |
| 建设地点 | 沈阳市东陵区李相镇段家沟村 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  | 批准文号 | —— |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | 建筑材料 |  |
| 占地面积 (平方米) | 10530.44 |  | 绿化面积 (平方米) | —— |  |
| 总投资 （万元） | 4000 | 其中：环保 投资(万元) | 67.5 | 环保投资 比例 | 1.69 |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | —— |  |  |
| 工程内容及规模： (1)项目概况 沈阳众磊道桥有限公司成立于2001年，是一家集公路桥梁工程施工、市政工程施工、交通安全设施施工、道路勘测设计、机械运输、筑路材料供应、筑路设备出租为一体的现代化综合性施工企业，也是沈阳唯一一家具有生产防水降噪沥青混凝土经验的施工单位及沥青混凝土供应商。 沈阳众磊道桥有限公司在沈阳市东陵区李相镇段家沟村建设沥青拌和站建设项目，占地面积共40000m2，其中，永久占地面积10530.44m2，临时占地面积29469.56m2，建筑面积5372m2，总投资4000万元，全部为企业自筹。项目产品主要为沥青混凝土，投产后年产量为3-10万吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》，该建设项目应开展环境影响评价工作，并依据国家环境保护总局《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，沈阳环境科学研究院承担该项目的环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |
| - 建设内容及规模 本项目占地面积共40000m2，其中，永久占地面积10530.44m2，临时占地面积29469.56m2，建筑面积5372m2，建筑内容主要包括沥青拌和站以及相应的配套设施。 (3)主要原辅材料及能源消耗 建设项目主要原辅材料消耗情况详见表1，能源消耗情况详见表2。 表1 主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 消耗量. 骨料; 1; 碎石10-20MM; m3/a; 2000-6500. 2; 碎石10-15MM; m3/a; 2000-6500. 3; 碎石5-10MM; m3/a; 4000-13000. 4; 石屑0-5MM; m3/a; 5500-18300. 5; 机制砂0-3MM; m3/a; 5000-16700. 粉料; 6; 矿粉; t/a; 1200-4000. 沥青; 7; 沥青（90号）; t/a; 1500-5000. 其它; 8; 改性剂; t/a; 52.5-175. 9; 温拌剂; t/a; 3-10. 10; 润滑油; t/a; 0.2. 11; 机油; t/a; 0.2. 12; 活性炭; t/a; 5.0. 表2 主要能源消耗表 序号; 名称; 单位; 消耗量. 1; 电; kwh/a; 27375. 2; 水; t/a; 2618. 3; 导热油; t/a; 13. 4; 轻质柴油; t/a; 100. (4)主要生产设备 本项目选择中交西安筑路机械有限公司产生的 JD4000型沥青混凝土搅拌设备，主要包括骨料系统、粉料系统、沥青系统、搅拌系统、成品系统以及其他配套设施，详见表3。 表3 建设单位主要生产设备明细表 序号; 名称; 数量; 备注. 骨料系统; 1; 冷配料器系统; 1套; 设置6个封闭料斗，每个仓容为15.5m3. 2; 干燥筒; 1套; 烘干温度为160℃—180℃. 3; 热料提升机; 1套; ——. 4; 高效振动筛; 1套; 快速、倾斜、六层式振动筛. 5; 热料仓; 1套; 可容纳100吨骨料. 6; 石料（骨料）称量系统; 1套; ——. 7; 主喷燃器; 1套; ——. 续表3-1 建设单位主要生产设备明细表 序号; 名称; 数量; 备注. 粉料系统; 8; 新粉罐; 1套; 罐顶设置过滤器. 9; 回收粉罐; 1套; ——. 10; 粉料提升机; 1套; ——. 11; 粉料称量系统; 1套; ——. 沥青系统; 12; 沥青原料储罐; 1套; 储存量为2200t. 13; 沥青加热罐; 1套; 靠导热油升温，温度为150℃—160℃. 14; 沥青输送泵; 1套; 导热油保温齿轮泵. 15; 沥青称量系统; 1套; ——. 16; 沥青喷洒泵; 1套; ——. 17; 卸油池; 1套; 容积为3.3m3. 搅拌系统; 18; 搅拌缸; 1套; 容量为1.7m3. 19; 搅拌器; 1套; 双轴搅拌. 20; 空压机; 1台; 额定压力0.8MPa. 成品系统; 21; 成品仓; 1套; 容积为75m3. 22; 废料仓; 1套; 容积为5.3m3. 23; 运料小车; 1套; 1辆. 其它; 24; 除尘器; 1套; 一级除尘采用惯性式除尘，二级除尘采用布袋除尘器. 25; 导热油炉; 1套; 导热介质为导热油，燃料为0#柴油，92kg/h. 26; 引风机; 1套; 风量为79245-152021m3/h. (5)劳动定员和生产制度 建设项目定员28人，生产采用单班工作制，每天工作8小时，全年工作210天，每天8小时。其中，拌合站运行时间为每天5小时，每年5个月，共计765小时。 (6)公共设施 供电：由沈阳市东陵农电局统一提供； 供水：市政供水管网目前未铺设到项目所在位置，项目用水由村集中供水点提供； 排水：市政排水管网目前未铺设到项目所在位置，项目产生的冲洗废水经砂石分离后，作为生产用水回收再利用，不外排；生活污水排入本项目防渗化粪池内，委托当地环卫部门定期进行清运处理。 供暖：冬季供暖采用电取暖方式。 生产供热：项目设置一座导热油炉（900KW，最高工作温度320度），燃料为轻质柴油，介质为导热油（循环量100m3/h），作为沥青加热的热源。 食堂：项目不设置食堂，员工用餐外卖解决。 其它：项目不设职工宿舍、浴池等设施。 (7)建设周期 项目建设期为3年，自2015年8月开始至2018年8月竣工。现场勘察阶段，已进行场地平整硬化等初步建设。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 项目用地为净地，无污染问题。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)： 1. 气候气象条件 项目地处中纬度北温带季风型半湿润大陆性气候区。年平均气温8.1℃；采暖期平均气温-5.2℃。其中1月份平均气温最低（-11.3℃）;非采暖期平均气温17.7℃,七月份平均气温最高（24.1℃）。年降水量680.4mm，多集中在7、8两月，并以7月份的平均降水量为最大（168.4mm）。采暖期各月平均降水量逐渐减少并以1月份为最少（7.0mm）。 年平均气压1011.2hPa；采暖期平均气压1019.1 hPa；1月份平均气压最高1021.2 hPa；非采暖期平均气压1005.5 hPa，其中7月份平均气压最低998.9 hPa.。 年平均相对湿度63.0%，采暖期平均相对湿度较小57.8%，并以3、4月份最小52.0%；非采暖期平均相对湿度66.6%，并以7、8月份为最大78.0%。 全年主导风向为S风，频率为12.0%，次导风向为SSW风，频率为11.0%。采暖期主导风向为N，频率为13.0%，次导风向为S，频率为10.0%；非采暖期主导风向为S，频率为14.4%，次导风向为SSW，频率为12.9%。年平均风速3.30m/s，采暖期平均风速3.28m/s；非采暖期平均风速3.27m/s。其中4月份平均风速最大（4.40m/s），8月份平均风速最小（2.60m/s）。 2. 地形地貌 项目用地属于浑河冲积阶地，地势平坦，其地层自上而下依次为： ①杂填土：主要由粘性土、炉灰渣、砖头等组成，松散。该层分布连续，厚度约为0.50～5.20m。 ②粉质粘土：黄褐色、稍有光泽，干强度中等，韧性中等，摇振反应无。可塑，局部呈硬塑状态。该层分布较连续，层厚0.50～6.80m。 ③粉质粘土：灰褐色，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，摇振反应无。可塑，该层分布基本连续，层厚0.40～3.80m（局部钻孔未穿透该层）。 ④中、粗砂：黄褐色，石英—长石质，均粒结构，充填少量粘性土，局部有粉质粘土薄夹层，稍湿，中密。该层分布不连续，顶板埋深6.50~1.00m，相当于标高32.60~37.69m。 ⑤砾砂：黄褐色，石英—长石质，混粒结构，含25%~40%的圆砾，填充少量粘性土，稍湿，水下饱和，中密，该层分布基本连续，顶板埋深7.60~12.00m，相当于标高31.60~36.40m，本次钻探未穿透该层。 ⑥圆砾：由结晶岩组成，亚圆形，一般粒径2~10mm，最大粒径70mm，充填25~40%的混粒砂，中密。该层顶板埋深8.50~14.00m，相当于标高30.30~35.60m。本次钻探最大揭露厚度11.50m。 3. 水文条件 ①地表水 项目所在地区主要地表水为浑河。浑河流域沈阳段的水文条件有几个特点：一是由于降雨量集中，河流水量随季节而呈显著变化；二是由于暴雨集中且年际间变化大，洪水最大洪峰主要出现在7、8月份，且流量年际变化较大；三是含沙量较少，多年平均含沙量为0.477kg/m3，汛期为0.592 kg/m3，实测最大含沙量为10kg/m3，但是历年输沙量变化很大，丰枯水年输沙量相差可达70倍左右。 ②地下水 该地区地下水主要赋存于第四系砂砾石中，为孔隙潜水，稳定水位在地面下10.6-11.2m，水量丰富，季节变化1.0m左右。其次是下部第三系砂砾岩层中风化裂隙水，局部为构造裂隙水，其富水性相对较差。地下水的补给主要是靠大气降水渗入补给和浑河的侧向补给。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 建设项目位于沈阳市东陵区李相镇段家沟村。项目北侧为垂钓鱼塘、耕地、苹果园，东侧隔元得线路为耕地，南侧、西侧均为耕地。建设项目地理位置图详见附图1，项目四邻情况示意图详见附图2，项目总平面布置情况详见附图3。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) (1)环境空气质量现状 收集沈阳市环境保护局东陵分局环境监测站于2013年9月9日~15日对沈阳嘉运仓储有限公司浑南现代电子商务园项目（距本项目5.9km处）的环境空气质量监测数据，结果详见表4。 表4 项目所在地区大气环境质量状况 单位：mg/m3 项目; PM10; SO2; NO2. 日均值; 0.098; 0.034; 0.025. 最大值; 0.103; 0.035; 0.026. GB 3095-2012标准; 0.15; 0.15; 0.08. 超标率; 0; 0; 0. 由表4可知，项目所在区域的监测项目日均值满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准要求。 (2)地表水环境质量现状 项目生产过程中产生的冲洗废水经沉淀池砂石分离后，作为生产用水回用，不外排；生活污水排入防渗化粪池，委托当地环卫部门定期进行清运处理。由于排水不直接进入地表水，故本项目地表水环境质量现状评价从略。 (3)声环境质量现状 沈阳环境科学研究院于2015年8月3日、4日对项目所在区域声环境进行监测，监测位置为厂界四周外1m处，结果详见表5。 表5 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 时段; 北; 东; 南; 西. 厂区边界; 昼间; 49.4; 51.2; 47.9; 48.2. 夜间; 41.5; 42.3; 41.2; 41.8. (GB3096-2008) 1类; 昼间; 55. 夜间; 45. 由表5可见，建设项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目所在地周围200m范围内，无学校、居民、医院等敏感点。 (1)保护建设项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求； (2)保护建设项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准要求。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，详见表6。 表6 环境空气质量标准 序号; 污染物; 浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 日平均. 1; SO2; 0.15; GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级标准. 2; NO2; 0.08. 3; PM10; 0.15. - 声环境质量执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类声环境功能区标准，详见表7。 表7 声环境质量标准 类别; 标准值/dB. 昼间; 夜间. (GB3096-2008) 1类; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 (1)项目产生的粉尘、苯并芘污染物的排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准，详见表8。 表8 新污染源大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染因子; 排放浓度 （mg/Nm3）; 排放速率; 周界外浓度最高点监控值. 排气筒高度; 二级. 粉尘; 120; 15m; 3.5; 1.0 mg/Nm3. 苯并芘; 0.3×10-3; 15m; 0.05×10-3; 0.008 μg/Nm3. (2)项目产生的恶臭气体执行《恶臭污染排放标准》（GB14554-1993）中二级排放标准，详见表9。 表9 恶臭污染物排放限值 污染因子; 厂界排放浓度 （无量纲）; 臭气浓度标准值(无量纲). 排气筒高度; 二级. 臭气; 20; 15m; 2000. (3)燃油锅炉尾气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点地区大气污染物特别排放限值，详见表10。 表10 新建燃油锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染因子; 排放浓度; 排气筒高度要求. 二氧化硫; 100; 不得低于8m. 氮氧化物; 200. 颗粒物; 30. 2、噪声 (1)施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，详见表11。 表11 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. - 厂界噪声排放，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 1类噪声排放标准要求，详见表12。 表12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB (A) 功能区类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 3、固体废物 固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； 危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目建成后需要进行污染物总量控制的指标： COD：0.052 t/a NH3-N：0.003 t/a SO2：0.41 t/a NOX：0.0069t/a |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 项目施工期主要工序及排污节点见图1。 土地平整硬化 主体工程 设备安装 辅助设施 扫尾工程 交付使用 扬尘、废气 固废 扬尘、废水 噪声、固废 扬尘、废水 噪声、固废 噪声、固废 扬尘、噪声、 建筑垃圾 图1 建设项目施工期主要工序及排污节点图 2. 运营期 项目主要生产工艺流程及排污节点情况详见图2，表13。 G14、G15 G10、N7 S1 G6、N5 G9、N6 G7、G8 G5、N4 G3、G4、N3 N2 G2、W1 G11、G12、G13、N8 搅 拌 称量 粉尘回收 成品料贮存 成品卸料、运送 N1 外购沥青 加热保温 泵送 称量 贮存 外购骨料 贮存供给 初级配 烘干 筛分 热料贮存 称量 提升 外购粉料 贮存供给 二级除尘 提升 加热脱水 N9 G1 图2 项目运营期主要工艺流程及排污节点图 表13 项目运营期污染源排放节点 编号; 排放源; 污染物; 编号; 排放源; 污染物. G1; 导热油炉; 燃料烟气; G14; 卸料口; 沥青烟气. G2; 储料场; 扬尘; G15; 卸料口; 恶臭气体. G3; 干燥筒; 粉尘; N1; 沥青泵; 噪声. G4; 干燥筒; 燃料烟气; N2; 冷配料系统; 噪声. G5; 热料提升机; 粉尘; N3; 干燥筒; 噪声. G6; 筛分系统; 粉尘; N4; 热料提升机; 噪声. G7; 粉灌进粉口; 扬尘; N5; 筛分系统; 噪声. G8; 新粉罐呼吸阀; 粉尘; N6; 二级除尘器; 噪声. G9; 二级除尘器; 粉尘; N7; 粉料提升机; 噪声. G10; 粉料提升机; 粉尘; N8; 搅拌缸; 噪声. G11; 搅拌缸; 粉尘; N9; 成品料仓; 噪声. G12; 搅拌缸; 沥青烟气; S1; 粉料回收装置; 湿料. G13; 搅拌缸; 恶臭气体; W1; 运输车; 冲洗废水. 工艺简述： 本项目产品为沥青混凝土，是由沥青、骨料（碎石、石屑、机制砂）、粉料混合拌制而成，具体工艺流程如下： （1）沥青 项目所用沥青均为外购形式，进厂时由专用沥青运输车送至沥青原料罐中，由导热油炉（燃料为轻质柴油）对其间接加热脱水（120℃—130℃），生产时通过密闭管道，送至三个卧式沥青储罐，再进行加热保温（同一导热油炉，通过管道将导热油输送到不同位置），当温度升到150℃—160℃时，由沥青输送泵泵出，经计量后按照一定的配比，送入拌和站的搅拌缸内与其它原材料混合。 （2）骨料 项目所用骨料（碎石、石屑、机制砂）均为外购形式，进厂时由密闭运输车送至封闭式储料场内，生产时由厂内密闭运输车送至冷配料系统内进行初级配，随后由皮带送至干燥筒内烘干（通过主喷燃器进行，燃烧产生的火焰喷入干燥筒内，与骨料接触进行烘干，燃料为轻质柴油，烘干温度为160℃—180℃），经热料提升机，送至筛分系统，不同粒径的骨料分别进入响应的储存仓，经计量后按照一定的配比，送入拌和站的搅拌缸内与其它原材料混合。 （3）粉料 项目所用粉料均为外购形式，进厂时由密闭运输车送至搅拌站的新粉罐内，经计量后按照一定的配比，送入拌和站的搅拌缸内与其它原材料混合。同时，项目设置粉尘回收装置（二级除尘器、提升机、回收粉罐、除尘加湿器）。干燥筒内的气体进入一级除尘装置（翻板式惯性除尘器）处理后，经引风机的抽力作用，进入二级除尘器（袋式除尘器），含尘烟气从滤袋外进入，粉尘被滤袋捕集附着在滤袋外部，由大气反吹装置以脉冲的形式抖落下来，进入下面的箱体内，由气体输送管道输送到粉尘回收罐内，经计量后按照一定的配比，作为原材料送入拌和站的搅拌缸内。当箱体内粉尘过多时，开启旁侧的排粉管，经除尘加湿器处理，粉尘变成湿粉后收集，作为公司内其它经营项目（道路施工等）的原材料。 （4）搅拌过程 拌合站搅拌缸中，热沥青液在搅拌缸的前半部分喷入，与热骨料、粉料一起进行自落式搅拌，成品进入搅拌楼底部的成品料仓内（出料温度为140℃—160℃），最终由密闭的运输车辆外运。

主要污染工序： - 施工期 建设项目施工期污染主要来自以下几方面： ⑴ 废气 施工运输车辆产生的尾气及施工扬尘； ⑵ 废水 施工过程产生的施工废水； ⑶ 噪声 各施工设备运行以及运输车辆产生的噪声； ⑷ 固废 工程扫尾阶段的建筑垃圾。 2. 运营期 建设项目运营期污染主要来自以下几方面： ⑴ 废气 项目废气主要来自骨料卸料、干燥、提升、筛分过程，粉料卸料、提升、回收过程，以及搅拌缸搅拌过程中产生的粉尘；沥青混凝土成品卸料过程产生的沥青烟气、恶臭气体；以及干燥筒内主燃烧器燃烧、导热油炉加热产生的燃料烟气。 ⑵ 废水 项目对运输车辆进行冲洗，产生冲洗废水，经沉淀池砂石分离后，作为生产用水回用，不外排。因此，项目废水主要为员工日常工作生活产生的生活污水。 ⑶ 噪声 项目噪声污染主要为烘干筒、引风机、提升机、搅拌器、振动筛等设备运转产生的噪声。 ⑷ 固体废物 项目产生的固体废物主要为粉料回收过程中产生的湿料、沉淀池产生的沉淀泥砂、原材料和产品运输过程产生的滴漏沥青和拌合残碴、吸附过程产生的废活性炭以及员工日常生活产生的生活垃圾。

项目运营期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 干燥筒 提升机 筛分系统 搅拌缸 | 粉尘 | 6000mg/m3, 912.13kg/h | 12mg/m3, 1.82kg/h |
|  | 搅拌缸 | 沥青烟气 | 0.0099 mg/m3, 0.78 g/h | 0.05×10-3mg/m3,0.0039g/h |
|  | 搅拌缸 | 恶臭气体 | 10（臭气浓度） | 10（臭气浓度） |
|  | 主燃烧器 | SO2 | 1.38mg/m3, 0.21kg/h | 1.38mg/m3, 0.21kg/h |
|  |  | NOX | 0.0024mg/m3,0.0036 kg/h | 0.0024mg/m3,0.0036 kg/h |
|  |  | 颗粒物 | 0.063mg/m3, 0.0094kg/h | 0.019mg/m3, 0.0028kg/h |
|  | 导热油炉 | SO2 | 53.33mg/m3,0.32 kg/h | 53.33mg/m3,0.32 kg/h |
|  |  | NOX | 0.9mg/m3, 0.0054kg/h | 0.9mg/m3, 0.0054kg/h |
|  |  | 颗粒物 | 2.35mg/m3, 0.014kg/h | 2.35mg/m3, 0.014kg/h |
| 水 污 染 物 | 冲洗废水 （2184 t/a） | SS | 2000mg/L, 4.37 t/a | —— |
|  | 生活污水 （249.9 t/a） | COD SS NH3-N | 300 mg/L, 0.075 t/a 200mg/L, 0.050 t/a 16mg/L, 0.004 t/a | 210 mg/L, 0.052 t/a 140mg/L, 0.035 t/a 11.2mg/L, 0.003 t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 湿粉 | 35 t/a | —— |
|  |  | 沉淀泥砂 | 80 t/a | —— |
|  |  | 滴漏沥青 拌合残碴 | 0.3 t/a | —— |
|  |  | 废活性炭 | 5 t/a | 5 t/a |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 2.94 t/a | 2.94 t/a |
| 噪 声 | 项目噪声污染主要为投入生产时烘干筒、引风机、提升机、搅拌器、运输车辆等设备产生的噪声，声强约为75—95dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其 他 | —— |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) —— |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： - 大气环境影响分析 本项目施工期大气污染主要为建筑施工、运输时产生的扬尘，以及燃油动力施工机械、运输车辆产生的汽车尾气。 ⑴ 施工扬尘 施工扬尘主要来自以下几方面： - 挖掘扬尘； - 建筑材料(白灰、水泥、砂子、石子、砖等)的现场搬运及堆放扬尘； - 施工垃圾的清理及堆放扬尘； - 运输车辆行驶现场道路扬尘。 由于施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。因此，本评价采用类比方法对其负荷进行预测。 表14是北京环科院对5个不同施工状况的工地扬尘进行测试的结果，测定时风速为2.4m/s。 表14 施工扬尘类比测试情况 单位：μg/m3 工地编号; TSP. 工地上风向; 工地内; 工地下风向. 50m; 50m; 100m; 150m. 1; 328.0; 759.0; 502.0; 367.0; 336.0. 2; 325.0; 618.0; 472.0; 356.0; 332.0. 3; 309.0; 596.0; 434.0; 372.0; 311.0. 4; 284.0; 409.0; 383.0; 326.0; 303.0. 5; 316.7; 595.0; 486.0; 390.0; 322.0. 由表14可见，施工工地内的TSP浓度最高，工地下风向的TSP浓度逐渐下降，工地上风向的TSP浓度较低。 因此在施工时，施工作业场地应尽量安排在靠近基地中心区域。建设单位在施工期要加强对施工现场的管理，如地基开挖过程采取喷水降尘，堆放场地可加设围栏及苫布，对进入现场的车辆车轮洒水，施工现场整理阶段实施洒水降尘，建筑垃圾运输时应洒水、覆盖苫布，均可有效减轻施工场地扬尘污染。施工结束后影响随即消失。 另外，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围环境空气造成一定程度的污染，但工程完工后其污染也随之消失。 ⑵ 施工期机械设备尾气及运输车量尾气影响分析 施工现场机械设备尾气及车辆尾气主要对施工场地有一定影响，但与交通车辆相比，施工车辆的影响要小得多，由于所用施工设备及车辆的尾气排放是间歇排放，且施工结束后，其环境影响随即消失。 - 水环境影响分析 施工期废水污染源主要为施工本身产生的废水和施工队的生活污水。 ⑴ 施工废水 施工生产废水主要为基础渗水、混凝土养护水和骨料冲洗水等，不含有毒理学指标，但含砂量较高，直接排放，将增加排水中的SS，故须经简易沉淀处理后排入市政下水管网。预计施工废水对水环境的影响较小，且属临时性排水，因此不进行负荷计算。 ⑵ 生活污水 施工人员日常生活中将产生生活污水，主要污染物为COD、NH3-N、SS。根据项目以往的施工经验和施工组织，各施工营地一般租用离工点较近、交通方便和水电供给充分的住宅，施工人员生活污水排放量相对较少，经住宅的市政污水管网排放，可有效防止对施工场地水环境质量的影响。 - 3、声环境影响预测与评价 ⑴ 施工期机械噪声源强 施工阶段主要噪声源强见表15。 表15 施工阶段主要噪声源强 单位：dB 施工阶段; 设备名称; 距离(m); 声级. 土方阶段; 推土机; 3; 88.8. 100型挖掘机; 3; 85.5. 自卸汽车; 5; 85.7. 结构阶段 装修阶段; 切割机; 3; 88. 电动卷扬机; 2; 85～90. 吊车; 2; 85～90. ⑵ 施工期机械噪声对环境影响预测及评价 ① 预测模式的选取 利用几何发散衰减模式预测施工噪声的强度，并对周围环境敏感点的影响做出评价。施工机械噪声的传播特点基本符合点声源的自由场传播规律。 预测模式如下： L2＝L1－20lg(r2/r1)-△L （1） 式中：r1、r2—距离声源的距离，m； L1、L2—距离r1、r2处的声级，dB； △L—围墙、房屋、树木等屏障对噪声的吸收值，dB。 ② 预测结果及分析 根据施工各个阶段的主要设备和噪声特点，利用上述模式计算出距声源20m、50m、100m、200m处的平均等效声级，见表16。 表16 噪声预测结果表 主要噪声源; 噪声级dB. 20m; 50m; 100m; 200m. 推土机; 72.32; 64.36; 58.34; 52.32. 挖掘机; 69.02; 61.06; 55.04; 49.02. 切割机; 71.52; 63.56; 57.54; 51.52. 电动卷扬机; 70.00; 62.04; 56.02; 50.00. 从表16可知，施工期噪声20m之内，超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准中的噪声限值，200m之内，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准中的噪声限值要求。 本项目四周均为耕地、果园、荒地，200m范围内无居民区、学校、医院等敏感点。建设单位和施工单位在施工期间只要认真执行有关环保法规，在施工现场设置围挡，即可使施工噪声的污染影响降到最低程度。施工期噪声为暂时性，待施工期结束后影响随即消失，故本项目施工期噪声，对周围环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 项目施工期间将产生的少量建筑垃圾及员工产生的生活垃圾，建筑垃圾集中收集，放入指定位置，生活垃圾由施工人员租用住宅的生活垃圾点收集，对周围环境影响较小。

运营期环境影响分析： 1、大气污染物环境影响分析 项目产生的废气主要为粉尘、沥青烟气、恶臭气体以及燃料烟气。 ⑴ 粉尘 ① 无组织排放 项目将外购的骨料置于储料场暂存，卸料过程中会产生少量的扬尘。根据“沈阳市人民政府关于加强大气污染管理的通告”中要求，预拌和沥青混凝土生产企业应当建设封闭式储料场，用于堆放生产需用的骨料，应当安装喷淋抑尘装置，不得露天堆放，因此，本项目储料场进行上述措施后，可有效控制扬尘扩散，对周围环境空气质量影响较小。 项目外购的粉料由运输车卸于新粉罐的进料口处，经专用的密闭管道，送至新粉罐内。在卸料储存过程中，进料口处及罐顶排气口处将产生粉尘。项目于进料口处设置防尘滤布，于罐顶排气口处设置过滤器，可有效控制粉尘的排放量，对周围环境空气质量影响较小。 ② 有组织排放 根据项目生产工艺，在骨料的烘干、提升、振动筛分、搅拌过程，粉料的提升过程中均有粉尘产生，其中，烘干过程产生的粉尘浓度最高，可达5000—6000mg/m3，产生量约为912.13 kg/h。 项目干燥筒单独设置风道，干燥筒的出口与一级除尘器（翻板式惯性除尘器）的进风口相通，再与二级除尘器（袋式除尘器）的进风口相连。含尘烟气经一级除尘器处理后，经引风机（引风量为152021m3/h）的抽力作用，进入二级除尘器，含尘烟气从滤袋外进入，粉尘被滤袋捕集附着在滤袋外部，过滤后的气体经滤袋上部气道，引自15m排气筒排放。二级除尘器的总除尘效率为99.8%，则粉尘排放浓度为12mg/m3，排放量为1.82kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度限值要求。 项目提升机、高效振动筛、搅拌缸均为全封闭一体化设备，产生的粉尘由与负压管相连的引风机烟道，进入二级除尘器内处理，最终由15m排气筒排放。 ⑵ 沥青烟气 沥青烟气是沥青加热和含沥青物质的燃烧产生的气溶胶和蒸气。沥青烟组分极为复杂，随沥青来源不同而异。沥青烟气中既有沥青挥发组分凝结成的固体和液体微粒，又有蒸气状态的有机物。沥青烟气以烃类混合物为主要成分，其中含多环芳烃类物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。纯苯并[a]芘为黄色针状晶体，熔点179℃，沸点310℃左右，能溶于苯，稍溶于醇，不溶于水，是石油沥青中的强致癌物，可引起皮肤癌症，在沥青烟气中，其通常附在直径在8.0um以下的颗粒上。 本项目生产过程中所用的沥青先在储罐内通过导热油间接加热，再由沥青泵送入搅拌缸中，最终沥青混凝土成品由成品料仓下料口卸下外运。由于沥青原料罐、沥青卧式罐都不设呼吸阀，因此，只在搅拌过程、成品卸料过程中产生沥青烟气。 目前对沥青烟的治理方法通常有燃烧法、电捕法、吸附法和吸收法，具体分析如下： 1）燃烧法：沥青烟中含有可燃烧物质，在一定温度下，与空气接触可完全燃烧。对于低浓度沥青烟气，处理能耗高、运行费用高； 2）电捕法：干式电捕对气相组分捕集效率几乎为零，湿式电捕器虽然可捕集沥青烟气，但需进行污水处理，否则将带来二次污染； 3）吸收法：一般采用有机溶剂（如汽油、柴油）进行吸收，该法设备简单，维护方便，系统阻力小，能耗低，但易燃，净化效率不高； 4）吸附法：采用多孔具有较大比表面的活性物质作吸附剂，对沥青烟气进行物理吸附，再对吸附剂进行再生处理。该方法工艺简单，净化效率高，投资少，运行费用低。 根据沥青烟气的性质和相关实际运行经验，本项目拟采用吸附法对沥青烟气进行处理，以活性炭作为吸附剂，处理效率可达到99.5%以上。 项目搅拌缸内产生的沥青烟气由与负压管相连的引风机烟道（引风量为79245 m3/h），进入二级除尘器后设置的活性炭吸附装置处理，最终由15m排气筒排放。 参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中产生苯并[a]芘气体约0.10g~0.15g，本次环评取最大值0.15g。本项目沥青使用量为5000吨，则投产后苯并[a]芘废气产生量约为750g/a，其中，经排气筒排放的量约占80%，即600g/a，经下料口排放的量约占20%，即150g/a。经计算，沥青烟气经活性炭吸附处理后，有组织排放量为0.0039 g/h，排放浓度为0.05×10-3mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》二级排放标准（0.3×10-3mg/m3）。 建议在活性炭吸附装置的进气烟口处加设滤网，以阻挡沥青烟气中少量油脂对活性碳空隙造成堵塞，保证吸附装置的处理效率，延长活性碳的使用周期。 ⑶ 恶臭气体 项目所用原料之一为沥青，它是石油气工厂热解石油气原料时得到的副产品。项目所用的沥青平时储存在密闭储罐中，生产时用导热油将其间接加热至150-160℃，然后用沥青泵送至搅拌缸进行混合搅拌，成品出料温度为140-160℃。根据沥青特性，当温度达到80℃左右时，便会挥发出异味。由于，沥青在整个生产过程中温度始终保持在140-160℃，因此，会产生引起人们嗅觉不愉快的气体物质，即恶臭气体。由于沥青储罐均为密闭的，因此，只在搅拌过程、成品卸料过程中产生恶臭气体。 本项目使用活性炭吸附法对沥青烟气进行吸附处理的同时，对恶臭气体也有显著的吸附净化作用。同时应在厂区四周设置绿化缓冲带，对稀释在空气中的恶臭气体也有一定的吸附作用。根据同类型沥青拌合站的恶臭气体类比调查结果，在下风向拌合区域处，可感到微弱臭味，在距拌合区域约80米处感觉不到臭味。根据下表中恶臭强度的分级标准，将厂界臭气强度定位为2级。 表17 恶臭污染物臭气强度分级标准 臭气强度; 0级; 1级; 2级; 3级; 4级; 5级. 嗅觉感受; 感觉不到臭味; 勉强可感到臭味; 易感到微弱臭味; 感到明显臭味; 感到较强臭味; 感到强烈 臭味. 本项目四周均为果园、耕地、荒地，无学校、居民等敏感点，因此，恶臭气体对周边环境影响很小。 ⑷ 燃料烟气 本项目烘干筒的主燃烧器利用轻质柴油为燃料，对骨料进行燃烧鼓风加热。此外，项目配有一台导热油炉（900KW），燃料为轻质柴油，介质为导热油，封闭在导热油炉管道中，送至沥青原料罐、沥青卧式罐，对其进行间接加热。 轻质柴油属于清洁燃料，燃烧过程中主要污染物为SO2、NOx、颗粒物。其中，S的质量比为0.2%、N的质量比为0.02%，灰分的质量比为0.01%。 烘干筒的主燃烧器所用0#轻质柴油量为40t/a，则SO2排放量为0.21kg/h，NOX排放量为0.0036kg/h，颗粒物排放量为0.0094kg/h。产生的燃料烟气与沥青烟气一并利用引风机送入活性炭吸附系统，最终由15m高排气筒有组织排放。SO2排放浓度为1.38 mg/m3，NOX排放浓度为0.024mg/m3，颗粒物排放浓度为0.019mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中规定的特别排放限值要求。 导热油炉所用0#轻质柴油量为60t/a，则SO2排放量为0.32kg/h，NOX排放量为0.0054kg/h，颗粒物排放量为0.0141kg/h。产生的燃料烟气经导热油炉配备的排气筒（8m）有组织排放，SO2排放浓度为53.33 mg/m3，NOX排放浓度为0.9 mg/m3，颗粒物排放浓度为2.35 mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中规定的特别排放限值要求。 ⑸ 大气防护距离 本项目无组织排放污染物主要为成品料仓卸料过程中产生的沥青烟气、恶臭气体。其中，沥青烟气主要成分为苯并芘，排放量为150g/a，即0.0054×10-3g/s。采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2—2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式进行计算，结果详见表18。 表18 项目无组织排放源大气防护距离核算表 污染因子; 面源有效高度; 面源长度; 面源宽度; 排放速率; 排放标准; 大气防护距离. 苯并芘; 3 （m）; 3.6 （m）; 2.5 （m）; 0.0054×10-3 （g/s）; 0.008 （μg/m3）; 距面源中心（200m）. 根据上述结果可知，项目苯并芘无组织排放大气防护距离为距面源中心（卸料口处）200m，结合厂区布置情况，确定厂界外大气防护距离分别为北侧105m、东侧122m、南侧148m、西侧23m，详见附图4。目前，在此大气防护距离范围内，无学校、居民等大气环境敏感目标，对周围环境影响不大。环评要求在此大气防护距离内，日后不得规划居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。 2、水环境影响分析 项目生产过程中用水为沥青乳化过程用水（将沥青、乳化剂、水一起搅拌即可，所用的水全部混合在沥青中，约140t/a），冲洗运输车辆用水，厂区内不设食堂、浴室，职工生活用水主要用于简单盥洗。项目产生的冲洗废水沉淀后回用，不外排，因此，主要排水为员工日常生活产生的生活污水。 ⑴ 冲洗废水 本项目所用骨料共计61000m3，运输量平均为291m3/天，按单车1次运输量12m3计算，平均每天约需运输25辆次；所用骨料共计4000t，运输量平均为19 t/天，按单车1次运输量20t计算，平均每天约需运输1辆次。按运输车辆运载1次进行一次冲洗，每次冲洗用水量约0.4t/辆·次，则冲洗废水产生量为10.4 t/d，即2184 t/a。该废水的主要污染因子为SS，浓度约2000mg/L。 项目设置固定的车辆冲洗位置，产生的废水收集在沉淀池内，沉淀后上层水再循环使用，不外排，底部产生的泥沙定期清掏，对周围水环境影响较小。 ⑵ 生活污水 员工生活用水按照每人每日50L计算，员工生活用水量为1.4 t/d，294 t/a，排水按85%计，生活污水排放量为249.9 t/a。生活污水主要污染物为COD、NH3-N、SS，排放量为0.052t/a， 0.035 t/a，0.003 t/a， 由于近期内市政污水处理厂的排污管网未规划到项目所在位置，因此，项目产生的生活污水排入防渗化粪池后，定期委托环卫部门清运处理，严禁擅自向地表水直排。远期，在市政污水处理厂的排污管网等配套设置建设齐全后，项目应将污水排入至市政污水处理厂集中处理。 3、噪声环境影响分析 ⑴ 噪声源 项目运营期间噪声污染主要为拌合站设备运转以及运输车辆产生的噪声，拌合站产噪设备主要有：烘干筒、引风机、提升机、搅拌器，声源强度在85-95dB(A)之间，各设备噪声源强详见表19。 表19 声源的平均噪声级 单位（dB(A)） 设备名称; 声级. 烘干筒; 95. 引风机; 90. 提升机; 85. 搅拌器; 90. 运输车辆; 75. ⑵ 声环境影响预测 本评价采用整体声源评价法对声源进行预测评价。将整个连续噪声区看作一个特大声源，预先求得整体声源的声功率级，然后计算其辐射声能向受声点传播过程中，由各种因素引起的衰减，最后预测受声点的噪声级。受声点的预测声级按下式计算： Lp=Lw—∑Ai （2） 式中：Lp为受声点的预测声级； Lw为整体声源的声功率级； ∑Ai为声传播途径上各种因素引起声能量的总衰减量，Ai为第i种因素造成的衰减量。 ① 整体声源声功率级的计算方法 使用上式进行预测计算的关键是求得整体声源的声功率级。本评价按简化的Stueber公式计算： Lw=Lpi+10lg(2S) （3） 式中：Lw——整体声源的声级功率级； Lpi——整体声源周界的声级平均值； S——整体声源所围成的面积； ② ∑Ai的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 A. 距离衰减Ar Ar=10lg(2πr2) （4） 其中：r为受声点到整体声源中心的距离。 B. 屏障衰减Ad Ad=10lg(3+20N) （5） 其中：N为菲涅尔系数。 从不利角度，本评价预测时仅考虑声源几何扩散衰减和建筑的隔声的衰减，空气吸收衰减和附加衰减量作为安全系数不予考虑。 ⑶ 预测结果及影响分析 项目拌合站产噪设备生产时均至于封闭拌合站楼体内，其中，烘干筒内的主燃烧器自带消音器，安装在燃烧器末端，整个拌合站楼体及设备采取降噪、减振措施，厂界设置不低于2m的砖砌围墙或者彩钢板围墙。由于项目夜间不进行生产，因此，根据上述公式进行昼间噪声预测，结果详见表20。 表20 项目噪声预测结果表 单位：dB(A) 序号; 监测点; 贡献值. 1; 北侧厂界; 49.43. 2; 东侧厂界; 51.14. 3; 南侧厂界; 54.66. 4; 西侧厂界; 44.02. 由表20可见，投产后生产设备运转时产生的噪声在厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中1类标准，所在位置四周均为果园、耕地、荒地，无学校、居民等敏感点，对周围声环境影响不大。 5、固体废物环境影响分析 项目运营期主要固体废物为粉尘回收时产生的湿粉、冲洗废水沉淀产生的砂子、处理沥青烟气产生的废活性碳以及员工日常生活产生的生活垃圾。 ⑴ 湿粉 项目设置粉尘回收装置，整个封闭拌合站产生的粉尘进入二级除尘器处理，截留的粉尘送到粉尘回收罐内，作为原材料送入拌和站的搅拌缸内继续生产，不外排。当粉尘回收罐内粉尘过多时，开启旁侧的排粉管，经除尘加湿器处理，粉尘变成湿粉（35t/a），收集后，作为公司内其它经营项目（道路施工等）的原材料，不外排。 ### ⑵ 沉淀泥沙 ### 项目在运行过程中对运输车辆进行定期冲洗，产生的废水需经沉淀池处理，沉淀分离后将产生泥沙。沉淀泥砂产生量约为80t/a，将其晾干后，可做为生产原料返回生产工序，不外排。 ### ⑶ 滴漏沥青、成品残碴 ### 外购的沥青由运输车输入到厂区沥青储罐内，并由沥青泵从储罐打入拌合系统，由于接口的密闭性问题，偶尔会有少量沥青滴漏。沥青的滴漏量和项目使用设备及生产管理水平有关。滴漏的沥青暴露于常温下，呈凝固状态，不会四处流溢。项目在卸料过程中，偶尔会产生成品残碴。滴漏沥青及成品残碴年产生量约为0.3t/a。 ### 滴漏沥青、拌和残碴属于在生产过程中泄漏的原材料和产品。对于滴漏沥青和拌和残碴，首先应加强生产管理水平，定期对沥青输送管道和储罐进行检查、维护，降低此种固体废物的产生量，其次应对加热罐区地面进行防渗处理，渗透系数应不大于1.0×10-7cm/s，最后，对此种固体废物加以充分回收利用，指定专人在可能的沥青滴漏处和成品残碴泄漏处用专用的容器接装，将其回收利用，不外排。 ### ⑷ 废活性炭 ### 项目采用活性炭吸附处理含苯并[a]芘的沥青烟气，将定期产生废活性炭，年产生量约为5.0 t/a。 由于活性炭吸附的苯并[a]芘为有毒、强致癌物质，对照《国家危险固体废物名录》，沥青油烟处理过程中产生的失效活性碳属危险固体废物，其编号为HW11。故废活性炭应按《危险废物储存污染控制标准》要求进行储存，最后交由有资质的单位或部门进行处理。本项目存储过程中应采取以下防护措施： ① 厂内应建有专门的废活性炭储存设施； ② 废活性炭必须先储存在容器内，容器上必须粘贴相应的标签； ③ 危险废物外运前应进行检验，确保通相关单位预订接受的危险废物一致，并登记注册； ④ 做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称； ⑤ 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑸ 生活垃圾 项目新增员工28人，生活垃圾日产生量按0.5kg/人估算，则年产生量为2.94t。产生的生活垃圾统一收集后，委托环卫部门统一进行无害化处理，对周围环境产生影响较小。 6、环境风险分析 根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1，项目设有20m3柴油储罐1座，1000m3沥青原料罐2座以及120m3沥青卧式罐3座，所涉及到的环境风险的物质为轻质柴油和沥青。 ⑴ 风险物质及其特性分析 轻质柴油为稍有粘性的浅黄至棕色液体，火灾危险程度为乙B或丙A类，闪点≥60℃，爆炸危险组别/类别为T3 /IIA，未列入危险化学品范围，在重大危险源辨识中，没有列出辨识临界值。 石油沥青是原油加工过程的一种产品，在常温下是黑色或黑褐色的粘稠的液体、半固体或固体，主要含有可溶于氯仿的烃类及非烃类衍生物，其性质和组成随原油来源和生产方法的不同而变化。石油沥青的主要组分是油分、树脂和地沥青质。据调查道路用沥青闪点不低于230℃，未列入危险化学品范围，在重大危险源辨识中，没有列出辨识临界值。 因此，项目轻质柴油罐和沥青储罐不属于重大危险源。 ⑵ 环境风险分析 轻质柴油贮存过程中可能存在的风险事故为：管理人员失误或不可抗拒因素等造成物料泄漏引发污染事故；油品受热后，温度升高，体积膨胀，若容器灌装过满，管道输油后不及时排空而又无泄压装置，会导致容器的损坏，可能引起油渗漏和外溢；另外，油罐在防雷设施失效的情况下遭受雷击、遭受电火花或在罐区内违禁使用明火、检修清洗时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。 沥青存储和加热过程可能存在的风险事故为：操作不当或其他不可抗拒因素所造成的沥青泄漏引发的地表水、地下水污染。经分析，沥青储罐为钢板焊接结构，内部设有保温层，沥青在储罐内基本可以避免发生泄漏事故。沥青加热过程中，由于操作不当可能导致沥青外溢，长期积累，有可能在地表淤积处渗入地下，污染地下水水质。另外，石油沥青虽然闪点较高，正常情况下不会产生火灾事故，但由于沥青仍属于可燃物质，故在遭受雷击或遇明火等情况下，仍有发生火灾、爆炸事故的可能。 ⑶ 风险防范措施 ①柴油储罐应配有遮阳设施，防止曝晒； ②柴油运输过程中车辆上应备有必要的应急处理器材和防护用品； ③柴油储罐区域和沥青储罐、加热罐区域附近不得存储其它易燃易爆物品、氧化剂、腐蚀性物品等； ④柴油储罐应远离办公区和沥青储罐，距离应控制在50m以上； ⑤油罐区应设环形消防道路，以满足发生事故或进行维护时的交通需求，在库内发生火灾时，外界支援的消防车、救护车、消防器材及人员能及时进入库内； ⑥针对油罐区和沥青加热罐区地面，应进行防渗处理； ⑦柴油罐区四周应设置防渗围堰，围堰区容积应不低于20m3，以及时将泄漏的柴油充分收集； ⑧为防止事故状态下对地下水质造成污染，建设单位应在厂区低地势处建设事故水池1座，并可配套建设隔油沉淀池1座，将消防废水隔油沉淀处理后，澄清水可用于料场洒水降尘使用； ⑨沥青储罐、加热罐区、柴油罐区应做好防雷工作。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 提升机 筛分系统 搅拌缸 | 粉尘 | 提升机、高效振动筛、搅拌缸均为全封闭一体化设备，产生的粉尘由与负压管相连的引风机烟道，进入二级除尘器内处理，最终由15m排气筒排放。 | 不对 周围 环境 空气 质量 产生 影响 |
|  | 干燥筒 |  | 干燥筒单独设置风道，产生的粉尘进入二级除尘器，过滤后的气体经滤袋上部气道，引自15m排气筒排放。 |  |
|  | 搅拌缸 | 沥青烟气 | 产生的沥青烟气由与负压管相连的引风机烟道，进入活性炭吸附装置处理，引自15m排气筒排放。 |  |
|  | 搅拌缸 | 恶臭气体 | 使用活性炭吸附法对恶臭气体进行吸附净化作用。同时，在厂区四周设置绿化缓冲带，对稀释在空气中的恶臭气体也有一定的吸附作用。 |  |
|  | 导热油炉 | 燃料烟气 | 采用清洁能源轻柴油作为燃料，设置8m高排气筒，进行有组织排放。 |  |
| 水 污 染 物 | 冲洗废水 | SS | 设置固定的车辆冲洗位置，产生的废水收集在沉淀池内，沉淀后上层水再循环使用，不外排，底部产生的泥沙定期清掏。 | 不对 周围 水环 境质 量产 生影 响 |
|  | 生活污水 | COD NH3-N SS | 近期排入防渗化粪池，定期委托环卫部门清运处理。远期，将污水排入至市政污水处理厂集中处理。 |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 湿粉 | 收集后，作为公司内其它经营项目（道路施工等）的原材料，不外排。 | 不对 周围 环境 造成 污染 |
|  |  | 沉淀泥砂 | 晾干后，可做为生产原料返回生产工序，不外排。 |  |
|  |  | 滴漏沥青 成品残碴 | 加强生产管理水平，定期对沥青输送管道和储罐进行检查、维护；对加热罐区地面进行防渗处理；对此种固体废物加以充分回收利用，指定专人在沥青可能滴漏处和泄漏处用专用的容器接装，回收不外排。 |  |
|  |  | 废活性炭 | 设置危废专门容器收集，交由有资质的单位进行处理。 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后，送环卫部门进行无害化处理。 |  |
| 噪 声 | 项目拌合站产噪设备均至于封闭拌合站楼体内，其中，烘干筒内的主燃烧器自带消音器，安装在燃烧器末端，整个拌合站楼体及设备采取降噪、减振措施，厂界设置不低于2m的砖砌围墙或者彩钢板围墙。 |  |  |  |
| 其 他 | 加强施工期扬尘、建筑垃圾、噪声的防治措施，降低施工期对周围环境的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 在新厂区的总平面布置中应充分考虑厂区四周的绿化缓冲地带，以低矮灌木或草坪为主，做到美化环境的同时，在一定程度上还可以净化空气，降低噪声，防治污染，达到文明生产的效果。 |  |  |  |  |

结论与建议

- 1、产业政策及规划符合性分析 ⑴ 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》(2011年本)中相关规定要求，建设项目生产产品不在产业政策中限制类、淘汰类项目之列；根据《辽宁省产业发展指导目录》（2008年本）中相关规定要求，建设项目不在限制类、淘汰类项目之列，符合产业政策要求。 ⑵ 项目选址规划符合性分析 建设项目位于沈阳市东陵区李相镇段家沟村，用地类型为工业用地，场地选址符合城市总体规划要求及相应的国家法律、法规。 2、环境质量状况 ⑴ 按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准进行评价,建设项目周围点位PM10、SO2、NO2监测日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 ⑵ 建设项目周围声环境较好，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准。 3、总量控制 根据国家、省、市环保部门污染物排放总量控制要求，结合本项目排污特点，实施总量控制的污染物为COD：0.052 t/a、NH3-N：0.003 t/a，具体总量控制指标由建设单位向当地环境保护局申请核定。 4、施工期污染防治措施及建议 ⑴ 大气污染物污染防治措施及建议 建设项目大气污染物主要是施工期扬尘，为控制扬尘污染，施工单位应严格执行《沈阳市环境保护局关于实施烟尘扬尘污染整治的通告》及《关于强化扬尘污染控制的紧急通告》,对施工期扬尘提出如下的控制及防治措施： ① 建筑施工场地周围必须设置连续、密闭的围挡，其高度不得低于1.8米，禁止高空抛撒建筑垃圾，防止施工过程中易生尘物料、渣土的外逸。对工地裸露地面必须采取软硬覆盖及洒水等防尘的措施。 ② 施工场地主要干道必须采取沥青覆盖或临时砂石铺盖等硬化措施，避免施工道路产生扬尘。施工车辆出入现场必须采取冲洗轮胎等措施，防止车辆带泥沙出现场。运输车辆必须在除泥、冲洗干净后驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃。 ③ 施工现场残土、沙料等易生尘物料必须采取覆盖防尘网（布）或喷洒覆盖剂等有效措施，并应经常进行洒水保湿，避免扬尘污染。 ④ 水泥、白灰必须放在库内储存或严密遮盖，不准在施工场地自制混凝土，应使用商业混凝土。 ⑤ 在施工工地禁止使用原煤、木柴散烧炉灶，禁止敞口熬沥青，施工现场暂设炉灶必须使用液化石油气、电等清洁燃料。 ⑥ 清运残土、沙土及垃圾等的装载高度不得超过车辆护栏，并采取全覆盖措施，以防止遗撒。 ⑦ 施工结束后必须及时清理和平整现场、清运残土和垃圾，并进行软硬覆盖。 ⑧ 对于闲置3个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装；对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理；在工地内堆放的建筑材料，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂或者洒水；对已回填后的沟槽，应当采取洒水、覆盖等措施。 ⑵ 施工期水污染防治措施 施工废水属间断排放，且水量不大。设备清洗水经沉淀处理后回用。施工单位应本着节约用水，减少外排废污水的原则，组织好本工程的施工建设。 ⑶ 施工期噪声污染防治措施 建设项目各阶段噪声对环境都会造成不同程度的影响。相对说来以基础施工阶段噪声较大，危害较为严重。应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的有关规定，采取以下措施，以减少噪声的污染。 ① 对产噪高的设备，应合理布局，尽量摆置在施工场地的中央，必要时加设隔声罩、隔声墙，作临时的隔声、消声和减振等综合治理。 ② 在实施上述措施的前提下，实施全封闭型施工，使施工期间的污染控制在场地以内，尽量减少对周围环境的影响。 ③ 对施工进度进行合理安排，夜间停止施工，以最大限度的降低项目施工噪声对周围单位的影响。如有特殊原因需夜间施工时，必须提前到有关部门办理相关审批手续，并争得周围单位同意后，才能进行施工。夜间施工过程中不得使用挖掘机、振捣棒等产噪设备。 ⑷ 施工期固体废物污染防治措施 本工程多为钢结构，因此施工建筑垃圾产生较少，主要是少量施工残土，建设单位拟将施工残土作为工程回填土，场地内回填。建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并设围挡遮盖。 5、运营期污染防治措施及建议 ⑴ 大气污染物污染防治措施及建议 项目产生的废气主要为粉尘、沥青烟气、恶臭气体以及燃料烟气。 ① 粉尘 - 无组织排放 根据“沈阳市人民政府关于加强大气污染管理的通告”中要求，本项目沥青拌合站建设封闭式储料场，用于堆放生产需用的骨料，安装喷淋抑尘装置，不露天堆放，厂区出入口安装视频监控，在厂区和烟尘排放口安装在线监控，确保污染物达标排放。 同时，项目外购的粉料在卸料过程中，进料口处设置防尘滤布，新粉罐顶排气口处设置过滤器，有效控制粉尘的排放量。 - 有组织排放 项目干燥筒的出口与一级除尘器（翻板式惯性除尘器）的进风口相通，再与二级除尘器（袋式除尘器）的进风口相连。含尘烟气经一级除尘器处理后，经引风机的抽力作用，进入二级除尘器，含尘烟气从滤袋外进入，粉尘被滤袋捕集附着在滤袋外部，过滤后的气体经滤袋上部气道，引自15m排气筒排放。 项目提升机、高效振动筛、搅拌缸均为全封闭一体化设备，产生的粉尘由与负压管相连的引风机烟道，进入二级除尘器内处理，引自15m排气筒排放。 ② 沥青烟气 本项目拟采用吸附法对沥青烟气进行处理，以活性炭作为吸附剂。项目搅拌缸内产生的沥青烟气由与负压管相连的引风机烟道，进入活性炭吸附装置处理，最终由15m排气筒排放。 ③ 恶臭气体 项目使用活性炭吸附法对恶臭气体进行吸附净化作用。同时，在厂区四周设置绿化缓冲带，对稀释在空气中的恶臭气体也有一定的吸附作用。 ④ 燃料烟气 项目采用清洁能源轻柴油作为燃料，设置8m高排气筒，将燃料烟气收集，进行有组织排放。 ⑤ 大气防护距离 本项目无组织排放污染物主要为成品料仓卸料过程中产生的沥青烟气、恶臭气体。 项目确定厂界外大气防护距离分别为北侧105m、东侧122m、南侧148m、西侧23m。目前，在此大气防护距离范围内，无学校、居民等大气环境敏感目标，对周围环境影响不大。环评要求在此大气防护距离内，日后不得规划居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。 ⑵ 水污染防治措施及建议 ① 冲洗废水 项目设置固定的车辆冲洗位置，产生的废水收集在沉淀池内，沉淀后上层水再循环使用，不外排，底部产生的泥沙定期清掏，对周围水环境影响较小。 ② 生活污水 厂区内不设食堂、浴室，职工生活用水主要用于简单盥洗。 由于近期内市政污水处理厂的排污管网未规划到项目所在位置，因此，项目产生的生活污水排入防渗化粪池后，定期委托环卫部门清运处理，严禁擅自向地表水直排。远期，在市政污水处理厂的排污管网等配套设置建设齐全后，项目应将污水排入至市政污水处理厂集中处理。 ⑶ 噪声污染防治措施及建议 建设项目首先选用低噪声的生产设备，整个拌合站产噪设备生产时均至于封闭拌合站楼体内，其中，烘干筒内的主燃烧器自带消音器，安装在燃烧器末端，整个拌合站楼体及设备采取降噪、减振措施，厂界设置不低于2m的砖砌围墙或者彩钢板围墙。经上述措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 1类标准要求，对周围声环境影响不大。 ⑷ 固体废物污染防治措施及建议 项目运营期主要固体废物为粉尘回收时产生的湿粉、冲洗废水沉淀产生的砂子、处理沥青烟气产生的废活性碳以及员工日常生活产生的生活垃圾。 ① 湿粉 项目设置粉尘回收装置，当粉尘回收罐内粉尘过多时，开启旁侧的排粉管，经除尘加湿器处理，粉尘变成湿粉，收集后，作为公司内其它经营项目（道路施工等）的原材料，不外排。 ### ⑵ 沉淀泥沙 ### 项目在运行过程中对运输车辆进行定期冲洗，产生的废水需经沉淀池处理，沉淀分离后产生的泥沙晾干后，可做为生产原料返回生产工序，不外排。 ### ⑶ 滴漏沥青、成品残碴 ### 首先应加强生产管理水平，定期对沥青输送管道和储罐进行检查、维护，降低此种固体废物的产生量，其次应对加热罐区地面进行防渗处理，渗透系数应不大于1.0×10-7cm/s，最后，对此种固体废物加以充分回收利用，指定专人在可能的沥青滴漏处和成品残碴泄漏处用专用的容器接装，将其回收利用，不外排。 ### ⑷ 废活性炭 由于活性炭吸附的苯并[a]芘为有毒、强致癌物质，对照《国家危险固体废物名录》，沥青油烟处理过程中产生的失效活性碳属危险固体废物，其编号为HW11。故废活性炭应按《危险废物储存污染控制标准》要求进行储存，最后交由有资质的单位或部门进行处理。在存储过程中应采取以下防护措施： ① 厂内应建有专门的废活性炭储存设施； ② 废活性炭必须先储存在容器内，容器上必须粘贴相应的标签； ③ 危险废物外运前应进行检验，确保通相关单位预订接受的危险废物一致，并登记注册； ④ 做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称； ⑤ 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑸ 生活垃圾 项目员工日常生活中产生的生活垃圾统一收集后，委托环卫部门统一进行无害化处理。 6、环保投资 该项目的环保投资估算为67.5万元，占总投资额4000万元的1.69%。本项目投资估算见表21。 表21 建设项目环保投资明细表 单位/万元 序号; 环保措施; 环境效益; 投资额. 1; 施 工 期; 设置围挡、地面硬覆盖、洗车平台、道路洒水、原材料堆喷淋; 降低施工期扬尘污染; 9. 2; 施工设备消声、隔声、减振; 降低施工期噪声污染; 4. 3; 运营期; 储料库封闭及喷淋装置; 降低运营期生产废气污染; 3. 4; 拌合站配置1根15m排气筒; 2. 5; 导热油炉配置1根8m排气筒; 1.5. 6; 二级除尘器; 15. 7; 活性炭吸附装置; 10. 8; 防渗化粪池; 降低运营期生活污水污染; 4. 沥青储罐、卸料口处等地面防渗处理; 3. 9; 拌合站降噪、减振措施; 保护项目周围声环境质量; 6. 10; 一般固体废物收集容器; 防止固体废物乱排; 2. 11; 危险固体废物收集容器; 3. 12; 绿化; 降低噪声及废气污染; 5. 总计; 67.5. 7、“三同时”验收一览表 建设项目投产运行后各项指标达到设计值时，应进行“三同时”验收，“三同时”验收内容应严格按照建设项目的组成确定，包括监测内容和管理内容两部分。本项目“三同时”验收计划见表22。 表22 工程环保设施及“三同时”验收一览表 项目; 污染物质; 环保设施; 效果; 进 度. 废气治理; 拌合站生产废气; 1根15m排气筒; 符合环保要求; 与主体工程同时验收. 燃料烟气; 1根8m排气筒. 粉尘; 二级除尘器. 沥青烟气; 活性炭吸附装置. 恶臭气体; 活性炭吸附装置. 扬尘; 储料库封闭及喷淋装置. 废水治理; 生活污水; 防渗化粪池; 符合环保要求; 与主体工程同时验收. 噪声治理; 设备噪声; 选用低噪设备、拌合站进行降噪、减振措施; 厂界达标; 与主体工程同时验收. 固体废物; 湿粉、沉淀泥砂; 作为原材料回用，不外排; 符合环保要求; 与主体工程同时验收. 滴漏沥青、成品残碴; 设置危废专门容器收集，回收，不外排；地面防渗措施。. 废活性炭; 设置危废专门容器收集，委托有资质单位统一处理. 生活垃圾; 设置固废收集装置，环卫部门统一处理. 绿 化; 厂区四周实施绿化; 符合环保要求; 与主体工程同时验收. 8、可行性结论 综上所述，建设项目只要认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议，加强环境管理，其废气、噪声、废水、固废等对周围环境影响可以降低到最低程度，从环境保护角度分析，该建设项目在拟选址建设可行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 附图3 项目四邻情况示意图 附图4 项目区域规划图 附图5 项目大气防护距离图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。